KX-TVM200 簡易操作手冊

壹.使用者主目錄

ㄧ. 如何進入使用者主目錄

- 外部 :  1.撥公司代表號 : XXXXXXX，聽到接待語後撥 "#6" 進入語音系統

2. “*” + “分機號碼”

3. 密碼 + “#”  (如有設定密碼)

b. 內部 : 自己話機

- 由自己分機直撥 "   " “進入語音系統

2. 密碼 + “#”  (如有設定密碼)

使用者主目錄-----> 參考下頁主目錄內容

二. 如何錄製個人問候語

- 進入使用者目錄。

- 壓“3”進入信箱管理。

- 壓“1”進入個人問候語錄音。

- 壓“1-3”選擇個人問候語。

1 : 無人應答問候語。

2 : 忙線問候語。

3 : 下班問候語。

- 壓“1，聽到beep聲後開始錄音。

- 錄完音後按“1“結束，按“2“儲存。

三. 如何設定個人密碼

- 進入使用者目錄。

2. 壓“3”進入語音信箱管理。

3. 壓“2”進入更改密碼。

4. 輸入四位數密碼後並按#字鍵。

5. 壓“2”確認儲存。

四. 如何由外部聽取留言

1. 撥公司代表號。

2. 聽到接待語後撥 "#6"進入語音系統。

3. 按 '*' + '分機號碼'。

4. 輸入密碼。

5. 按 '1' 接收留言。

6-1. 播放此通訊息。

6-2. 播放下一通訊息。

6-3. 清除訊息。

6-4. 回覆。

6-5. 重聽。

6-6. 快轉。

6-7. 轉接。

6-8. 檢查訊息。